（合同号：金塔（技改））

附   件

技  术  文  件

  - 合同材料供应及工程总承包范围：

1、耐磨材料供应：乙方负责甲方确认的选粉旋风筒作业所需全部材料的供应。主要材料性能应符合现场施工要求。

2、工程范围：乙方负责甲方旋风筒内贴耐磨陶瓷片工程的施工。

3、工程范围： 成品部“V”选择粉系统旋风筒；

二、工程名称及材料要求：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 面积 m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋风筒贴耐磨陶瓷片 | 18.5×18.5×厚5mm： | 66 |
| 备注 | 1、材料供应：本工程项目包含耐磨陶瓷片主、附材料、安装施工（拆旧打磨）、搭钢脚手架、差旅费及施工过程中安全责任自负；耐磨陶瓷片性能应符合技术的要求。 2、旋风筒内壁有出现严重磨损的部位进行贴焊耐磨陶瓷片18.5*18.5*厚5mm：接口为斜截面； 3、 拆旋风筒内旧的建筑陶瓷，并进行打磨平滑可安贴耐磨陶瓷片止； 4、 严格按《特种陶瓷焊接砖安装说明》进行施工；要求质量良好，确保使用周期为大于等于3年，若在正常使用周期内出现耐磨陶瓷片脱落则无偿进行修复； |  |  |

三、施工时间：2015年2月26日左右停机检修，预计总时间为6天，确切施工时间以甲方通知为准。

四、乙方责任：

1、乙方负责按甲方安全技术要求及图纸要求、国家有关规范和标准，保质、保量按期完成。对施工人员疏忽或故意造成的一切人身安全（包括伤亡）和设备损坏事故负责，对设备损坏应赔偿。

2、 乙方提供的各种材料必须有生产厂家质量检验报告和质量合格证以及腐蚀性试验报告。

3、 乙方负责所施工材料部位再清理、找平、起吊装置与工作平台试运及检查等工作。

4 、乙方负责材料的加工、运输及安装工作。

5、乙方施工过程中必须服从甲方的统一指挥，做到文明施工，安全施工。

五、技术标准和验收标准：按国家有关标准、相关行业标准及以下要求执行。

1、本工程质量等级要求为优良；

2、乙方严格按照甲方有关的技术要求施工；

3、乙方严格按照《水泥厂施工验收规范》及国家其它有关防磨工程技术规范、规程组织施工；

4、乙方提供的材料技术性能应符合国家及行业相应标准，并符合“耐磨陶瓷片性能参数”要求。

5、工程竣工后，按上述有关规程和标准验收，若质量检查不合格，乙方必须无条件返工，直至达到要求，所发生的一切费用由乙方承担。

梅州金塔水泥有限公司

2015年2月4日