（包工包料）1、一线电梯前轿厢正面1至8楼加装隔离板。2、两线电梯2至8楼安全门门框需重新制作安装（共14付）3、要求申报单位必须到现场了解实际工作量。4、要求材料费、人工费分开报价。材料：4#×6米×δ4角钢80条，2米×1米δ2mm冷轧板120块，6米×1.26米×δ3mm钢板5块，100×6×δ3mm扁钢20条，油漆（深黄色）170kg。制作方案：1、一线加装隔离板规格要求：2至8楼用4条4#角钢分布垂直安装作钢架支撑，安装隔离板用冷轧板。2、两线电梯安全门门框往内侧移300mm，用钢板与扁钢重新制作门框，规格2100×670共14付。3、所有安装制作应涂黄漆。