东方希望重庆水泥有限公司

2×200万吨/年水泥粉磨生产线

耐磨陶瓷涂料

技

术

附

件

甲  方：东方希望重庆水泥有限公司

乙  方：

设计方：中材国际工程股份有限公司

2013年9月17日

耐磨陶瓷涂料技术文件

为解决甲方3、4#水泥粉磨V选至旋风筒风管、V选旋风管、水泥循环风机等部位的磨损，有合作意向的单位请依据以下条款制作标书：

一、产品名称、规格、数量、单价、金额等：

| 产品名称 | 计量单位 | 暂订数量 | 单价(元/m2) | 总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐磨陶瓷涂料 | m2 | 920 |  |  |  |
| 总金额 | 大写： |  |  |  |  |

合同价格中包括所有税费、材料费、加工制作、运输费（含保险）、包装费、管理费、安全保险费等。数量为暂订数量，结算数量按实际施工面积计算。

二、质量标准（主要技术参数）：

耐磨陶瓷涂料性能技术要求

| 项 目 |  | 数值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用环境温度（℃） |  | 150℃--700℃ |  |
| 体积密度（g/cm3） |  | 2.7 |  |
| 最大粒度（mm） |  | 3.0 | 均值 |
| 耐压强度Mpa |  | 150-170 | 满足使用温度 |
| 抗折强度Mpa |  | 25-28 | 满足使用温度 |
| 耐磨系数 CM3 400℃×3h |  | 5.0 |  |
| 热学 性能 | 比热（KJ/Kg℃） 导热系数（W/m℃） | 11 1.2 | 随使用部位及工作环境，有微小误差 |
| 化学成分Al2O3 |  | 70 |  |
| 莫氏硬度（GPa） |  | 8.0 |  |
| 线变化率：（1100℃×3h） |  | -0.2—0.1 |  |
| 施工厚度 |  | ≥20mm |  |

3、4水泥粉磨共需用920平方左右（每条线460平方），各部位的面积清单，以3#水泥磨线为例：

1、         旋风筒本体部分        237.5㎡

2、       旋风筒上部风管           85.5㎡

3、         V选至离心风机           117㎡

4、        选粉机至袋收尘进风管     10㎡

5、         离心风机至收尘联接管    10㎡

设备耐热温度要求

| 耐磨部位 | 耐热温度（℃） | 耐磨部位 | 耐热温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 篦冷机出口至窑头电尘管道 | 450 | 原料立磨旋风筒 | 200 |
| 原料磨循环风机入口及出口 | 200 | 原料立磨出风管 | 200 |
| 水泥循环风机进口及出口 | 150 | 煤磨出风管 | 150 |
| V选至旋风筒风管 | 150 | V选旋风筒 | 150 |

三、知识产权

东方希望重庆水泥有限公司

乙方保证其所提供的标的物为合同中约定生产厂家的原装正品，并保证甲方在使用该标的物或任何一部分时免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。由此而引发的纠纷，责任由乙方承担，如给甲方造成损失，由乙方负责赔偿。

四、供货及施工周期：

乙方负责生产、运输并在甲方现场施工（一般情况下要求厚度不小于20mm，特殊部位按甲方要求施工），乙方根据甲方工程进度确定进场时间，按甲方确定的时间及施工要求派专业人员及设备现场施工。

五、验收标准：

（一）加工制作完毕后由甲乙双方组织现场验收，甲方根据合同条款，对其数量及外观质量进行检验。

（二）验收：外观质量以双方现场验收检验为准，内在质量由甲方在实际使用过程中检验；在施工制造过程中，乙方要在关键的工序镶筑时应通知甲方去检验。

（三）乙方未在本合同约定时间进行验收的，以甲方单方验收结果为准，乙方不得有异议。

六、结算方式：

七、质量承诺：

乙方应保证所供施工材料是全新的、未使用过的，并完全符合合同约定的质量、规格和性能的要求，并对由于制造及材料缺陷而产生的故障负责。在正常工况条件下乙方承诺使用寿命为（   ）年，在此时间内因乙方质量原因引发的脱落和磨损由乙方免费修复。

八、双方责任：

（一）甲方责任

甲方为乙方提供现场施工必须的施工场地、电源接口、水源接口；现场如有交叉作业，由甲方合理安排、科学调度；及时向乙方按合同规定支付工程款。

（二）乙方责任

服从甲方管理，做到安全文明施工；保证质量按期完工；因材料质量问题给甲方带来的一切损失由乙方负责赔偿；负责由乙方自行造成的安全责任。

九、工期、质量、安全、文明施工要求

1、工期：乙方必须按照合同要求的期限内完成全部承包工程。

2、质量：按照现行安装工程验收规范及技术标准要求完成本工程。

3、安全：乙方无条件接受工程项目部对施工安全的一切管理要求和规范。施工过程中由乙方人员故意、过失造成第三人人身、财产损失的，由乙方承担所有责任，甲方不承担最终经济和法律责任。

4、文明施工：按工程项目部安全施工管理规定要求的文明施工标准执行。

5、奖罚：乙方未能达到合同上述条款要求，承担相应的罚款。

十、违约责任：

（一）、如乙方所交货物不能达到合同要求，甲方有权要求更换，乙方承担因此产生的费用。

（二）、如乙方有向甲方工作人员行贿或给予其他好处等违反《反不正当竞争协议》的行为，乙方应按本合同总价款的20%向甲方支付违约金。

（三）、对违约金，甲方有权从应付乙方的款项中直接扣除。没有应付款项的，乙方应在违约之日起十天内，向甲方支付违约金。如未按时支付违约金，每逾期一天，乙方应按违约金数额的万分之五向甲方支付逾期付款赔偿金。

十一、其他

（一）、经双方签字确认、与本合同有关的以下资料（《承诺书》、《反不正当竞争协议》）均属于本合同的组成部分，与本合同具有同等约束力。

（二）、合同未尽事宜及合同纠纷，由双方当事人协商解决。若甲乙双方确实无法协商一致，则通过法院裁决，并约定诉讼由甲方所在地有管辖权的人民法院管辖。

（三）、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，双方签字（盖章）之日起生效。

反不正当竞争协议

为共同创造诚实守信、廉洁自律的公平竞争环境，杜绝和抵制各种商业腐败及有违公平竞争的行为发生，双方经友好协商一致，就反不正当竞争达成如下协议：

第一条 甲方《基本规章制度》明确规定其干部员工必须认同《东方希望三大观念》，坚持诚信、正气、正义，守法敬业，廉洁自律。甲方工作人员在工作过程中应杜绝出现商业受贿等各种腐败现象，提高工作质量和办事效率。乙方对此表示赞赏和认同。

第二条 乙方承诺不与甲方工作人员或其亲属进行任何可能影响廉洁自律、公平竞争的行为，包括但不限于：

1、向甲方工作人员或其亲属行贿或提供其他不正当利益（包括回扣、手续费、礼金、礼品、宴请、旅游、娱乐消费等）；

2、让甲方工作人员或其亲属在乙方报销或代其支付各种费用；

3、让甲方工作人员或其亲属在乙方借款；

4、与甲方工作人员或其亲属合伙经商；

5、为甲方工作人员或其亲属办理私事；

6、其他可能影响廉洁自律、公平竞争的行为。

如甲方工作人员或其亲属对乙方提出以上要求的，必须立即向甲方举报（监督举报电话：总部021-6876 8755，sjfwb@easthope.com.cn）。甲方将对其保密，如举报经查证属实，甲方将对举报单位或个人给予奖励，并在今后合作中予以优先考虑。

第三条 乙方不得与东方希望集团有限公司及其子公司、下属机构现任、开除、辞退、辞职的人员直接或间接发生任何经济往来，或与以上人员合伙经商。如有此类情况，必须提前告知甲方，乙方有告知义务。

第四条 参与甲方项目投标时，乙方还不能有以下行为：提供虚假材料谋取中标、成交；采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；与甲方工作人员、其他投标人恶意串通；拒绝接受调查或者提供虚假情况。

第五条 如乙方违反本反不正当竞争协议规定即构成违约，乙方应按双方签订的业务合同总价款的20%向甲方支付违约金；对尚未支付乙方的款项，甲方有权不予支付；给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的全部经济损失；同时，甲方有权解除或终止双方业务合同。涉嫌构成犯罪的，甲方将依法追究刑事责任。

乙方作为投标人有违反本反不正当竞争协议规定行为的，除承担上述违约责任外，甲方有权没收乙方缴纳的投标保证金；影响中标结果的，中标无效，二年内禁止乙方参加甲方所在集团的招投标活动。

第六条 本协议一式陆份，甲方持肆份，乙方持两份，经双方签字盖章后生效，与甲、乙双方签订的其他协议具有同等的法律约束力。

甲方：（签章）                              乙方（签章）：

代表人：                                   代表人：

2013年  月  日                             2013年  月  日

承  诺  书

东方希望重庆水泥有限公司：

为创建诚实守信、廉洁自律的业务合作环境，杜绝和抵制各种腐败及有违公平竞争行为发生，在与贵公司合作过程中，我方作承诺如下：

1、学习和认同东方希望集团三大观念，诚信守法与贵公司及其东方希望集团各子公司开展业务合作；

2、不使用东方希望集团及其下属子公司开除、辞职、辞退人员，不与东方希望集团及其下属子公司工作人员或家属进行任何形式的合作；

3、不与贵公司工作人员进行权钱交易活动，不请贵公司工作人员吃饭和娱乐等，更不向贵公司工作人员赠送礼品、礼金等；

4、我方进入贵公司的业务人员、工作人员、驾驶员等不在厂区内吸烟、喝酒、乱扔杂物等，自觉维护贵公司的生产、经营活动有序进行；

5、在与贵公司合作过程中，如因我方原因在贵公司区域内发生安全事故的，由我方自行承担责任，给贵公司造成经济损失的，我方愿承担相应的赔偿责任。

6、进入贵公司厂区期间，严格遵守贵公司的各项管理制度，服从贵公司的安排和管理。

7、不做任何损害或可能损害贵公司合法利益的事情。

8、如我方违反上述承诺，即构成对双方签订合同（协议）的违约，我方愿按照合同约定承担相应责任，贵公司也有权解除或终止合同。

承诺人（盖章）：                 业务经办人（签字）：